智能学习台灯产品设计方案

| 产品名称 | StudyPilot 智能学习台灯 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 面向家庭学习场景的桌面智能陪学设备 |

目录

1  项目概述

2  需求分析

3  产品总体方案

4  系统架构设计

5  硬件设计

6  软件设计

7  通信与数据设计

8  关键功能设计

9  实现方案与测试计划

10 产品价值与后续规划

11 结论

1  项目概述

StudyPilot 智能学习台灯是一款面向家庭学习场景设计的物联网产品，定位为集智能照明、桌前状态感知、微环境监测与家长陪学摘要于一体的桌面设备。产品以台灯作为唯一核心载体，在保留日常家用电器自然形态的同时，引入摄像头与环境传感器，实现对学习过程的轻量化辅助。

与普通台灯相比，本产品不再仅提供照明，而是围绕“入座、学习、提醒、离桌、摘要”这一完整链路进行设计，使灯光调节、行为感知、环境提醒和信息反馈形成统一闭环。与监控类产品相比，本产品不以持续视频查看为核心，而以本地状态识别和结果输出为主，从而兼顾实用性、隐私性和课程设计阶段的实现可行性。

产品目标：构建一款能够在家庭作业与亲子陪学场景中自动提供合适照明、识别桌前风险、感知环境状态并生成学习摘要的智能学习台灯。

2  需求分析

家庭学习场景中的需求具有明显的复合特征。孩子需要稳定、舒适、低打扰的桌前体验；家长希望了解学习状态并在必要时介入；系统本身则需要兼顾桌面外观、功能完整性和工程可实现性。因此，本产品的需求分析从用户、场景和系统三方面展开。

| 对象 | 使用场景 | 主要需求 |
| --- | --- | --- |
| 孩子 / 学生 | 在书桌前写作业、阅读、做题或观看网课 | 希望光线舒适、操作简单，并在坐姿距离或环境不佳时得到适度提醒 |
| 家长 | 不持续陪坐，仅在需要时查看状态或接收提示 | 希望了解孩子是否真正进入学习状态，是否存在明显风险，以及当日学习概况 |
| 产品系统 | 长期摆放在家庭书桌上并稳定运行 | 需要在形态自然的前提下完成感知、控制、联网与信息展示 |

2.1  核心需求

• 根据环境光和学习状态自动完成开灯、调光和模式切换，减少人工操作。

• 识别用户是否在桌前、是否持续过近以及是否存在明显异常姿态。

• 监测桌面环境中的光照、温湿度状态，并输出可理解的提示。

• 为家长提供非监控式的学习摘要与异常提醒，支持轻量陪学。

3  产品总体方案

本产品采用“台灯本体 + 感知模块 + 控制模块 + 家长端”的总体方案。台灯本体负责照明输出和桌面交互，感知模块负责采集视觉与环境信息，控制模块负责完成状态判断与功能联动，家长端负责展示摘要信息与参数配置。整个系统围绕家庭学习场景中的桌面使用流程进行设计，避免功能分散、交互割裂。

3.1  产品功能构成

| 功能模块 | 主要内容 | 设计目标 |
| --- | --- | --- |
| 智能照明 | 自动开灯、环境光调节、纸面/屏幕模式切换、离桌延时熄灯 | 为不同学习场景提供稳定舒适的照明体验 |
| 桌前感知 | 在位识别、距离判断、粗粒度姿态异常检测 | 判断用户是否处于有效学习状态并识别明显风险 |
| 微环境感知 | 温湿度、空气状态与环境光联合判断 | 发现偏暗、偏闷、过热等不利于学习的环境因素 |
| 家长陪学 | 学习摘要、异常提醒、阈值设置 | 帮助家长在不持续盯看的前提下获得关键信息 |

3.2  工作流程

• 当用户进入桌前后，系统首先进行在位识别，并判断是否进入学习模式。

• 系统根据环境光、使用场景和预设参数自动控制灯光亮度与模式。

• 在学习过程中，系统持续检测距离风险、异常姿态和环境状态，并在必要时进行本地提示。

• 学习结束后，系统根据本次过程中的状态和事件自动生成摘要信息，供家长侧查看。

4  系统架构设计

系统采用分层架构，包括感知层、控制层、交互层和应用层。该架构能够清晰区分数据采集、逻辑处理、设备执行与信息展示四个部分，便于课程设计阶段的实现拆分与后续扩展。

| 层级 | 组成部分 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 摄像头、环境光传感器、温湿度传感器 | 采集用户在位、距离、光照和微环境状态 |
| 控制层 | 主控芯片、规则引擎、状态机 | 完成数据融合、状态判断、策略执行与事件记录 |
| 交互层 | 主灯、状态灯、按键、提示音 | 向用户提供照明控制和即时反馈 |
| 应用层 | Web 页面或小程序 | 向家长展示摘要、提示信息和参数配置入口 |

架构原则：设备端优先完成本地处理和本地联动，上行只传输状态结果与统计信息，不以连续视频流作为系统主数据。

5  硬件设计

硬件设计遵循“功能明确、成本适中、实现稳定”的原则。系统应优先保证灯光控制、传感器采集和联网通信的可靠性，在此基础上引入轻量视觉模块，以实现桌前状态识别。

| 硬件模块 | 建议器件 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 主控与联网 | ESP32 或 ESP32-S3 | 负责多传感器采集、主灯控制、状态计算与 Wi-Fi 通信 |
| 视觉采集 | ESP32-CAM、树莓派摄像头或 USB 摄像头 | 提供在位检测、距离判断和简单姿态识别所需图像输入 |
| 环境感知 | 环境光、温湿度 | 完成桌面微环境监测并支撑环境提醒逻辑 |
| 照明与交互 | LED 灯板、PWM 调光电路、RGB 状态灯、按键/旋钮 | 提供主照明、状态提示和本地交互入口 |
| 供电模块 | 外接适配器与降压模块 | 保证灯体与控制系统稳定供电 |

5.1  部署要求

• 摄像头宜布置于灯头或灯臂位置，以获得稳定桌前视角，同时降低设备的监控感。

• 主控与驱动电路建议集中在底座内部，便于散热、布线与维护。

• 环境传感器应避开高温区域和灯体直射位置，以提升采样准确性。

6  软件设计

软件部分由设备接入、状态机控制、规则判断、事件记录和摘要生成等模块组成。其核心思想是以可解释的状态逻辑驱动整个系统，而不是依赖复杂模型直接给出黑箱结果。

6.1  软件模块划分

• 设备接入模块负责读取环境传感器、摄像头结果和按键输入。

• 状态机模块负责维护空闲、学习中、提醒中、离桌回收和摘要生成等系统状态。

• 规则引擎模块负责根据阈值和条件判断控制灯光、提示和信息上报。

• 事件记录模块负责保存关键时间点和异常事件，为后续摘要生成提供依据。

• 应用展示模块负责将统计结果组织为卡片、时间线和摘要文本。

6.2  状态机设计

| 状态 | 触发条件 | 系统行为 | 结束条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空闲 | 无人或未进入学习场景 | 关闭主灯并保持基础监听 | 检测到用户在位 |
| 学习中 | 检测到在位并进入学习模式 | 打开主灯、持续采样并记录学习时长 | 用户持续离桌或主动结束 |
| 提醒中 | 出现距离过近、姿态异常或环境异常 | 触发状态灯、提示音或消息提醒 | 异常解除或达到提醒上限 |
| 离桌回收 | 短时间离桌或学习阶段结束 | 延时熄灯并结算本次学习数据 | 重新入座或彻底结束 |
| 摘要生成 | 一次学习结束或到达统计时间点 | 生成本次学习摘要并推送至家长端 | 摘要生成完成 |

7  通信与数据设计

作为物联网产品，系统需要在设备端和应用端之间建立基础通信链路。考虑到课程设计阶段的复杂度控制，本方案采用 Wi-Fi 联网方案，设备端完成状态处理后，仅上报必要的事件和统计结果。

7.1  通信设计

• 设备端通过 Wi-Fi 接入局域网，并与本地服务或轻量后端建立连接。

• 系统优先上传事件记录、状态标签和摘要信息，不上传连续视频数据。

• 应用端通过接口获取学习摘要、异常事件和设备状态，用于页面展示和参数配置。

7.2  数据结构设计

| 字段名称 | 含义说明 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | 事件发生时间 | 用于时间线记录与摘要生成 |
| presence_state | 用户在位状态 | 判断学习开始、继续或结束 |
| distance_level | 距离风险等级 | 决定是否触发提醒 |
| env_label | 环境状态标签 | 标记偏暗、偏闷、过热等情况 |
| study_duration | 累计学习时长 | 用于生成阶段性学习统计 |

7.3  安全与隐私要求

• 系统默认不保存连续视频内容，仅保留必要的状态标签和事件信息。

• 家长端访问应设置基础身份校验，防止未经授权的访问。

• 设备通信接口应避免明文暴露，可采用受控局域网或加密传输方式。

8  关键功能设计

8.1  智能照明功能

系统根据环境光变化和学习状态自动完成开灯、调光和模式切换。对于纸面阅读和屏幕观看两类常见场景，灯光参数可采用不同策略，以平衡照度、反光和视觉舒适度。

8.2  桌前状态感知功能

桌前状态感知功能依赖摄像头完成在位识别、距离判断和粗粒度姿态识别。设计重点在于输出稳定、可解释的状态结果，而不是追求复杂视觉算法，因此适合在课程设计条件下实现。

8.3  微环境提醒功能

系统通过环境光、温湿度和空气状态数据判断学习环境是否存在明显问题，并在达到阈值时通过本地提示和家长端摘要进行反馈，从而将环境因素纳入学习辅助过程。

8.4  学习摘要功能

学习摘要功能负责对一次学习过程或一天学习情况进行汇总，内容包括入座时间、累计学习时长、离桌次数、异常提醒次数和关键时间点。该功能帮助家长在不查看视频的前提下掌握学习状态。

9  实现方案与测试计划

系统实现应优先围绕最小可行版本展开，即先实现从入座识别到摘要输出的完整闭环，再逐步提升识别精度和交互表现。

最小可行版本：系统能够自动开灯与调光，识别用户在位和距离过近状态，检测至少两类环境异常，并在家长端展示学习摘要与异常提示。

9.1  实现步骤建议

• 首先完成台灯主控、照明驱动和基础传感器的硬件联调。

• 随后实现桌前在位识别与距离识别，并与主控状态机联动。

• 在此基础上接入家长端页面，实现摘要与提示信息展示。

• 最后对系统参数、阈值和提示方式进行整体调优。

9.2  测试计划

| 测试类别 | 测试内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 验证开灯、调光、提醒和摘要生成功能 | 确保主要功能在预设场景下能够正常运行 |
| 识别测试 | 重复测试在位识别、离桌识别和距离判断 | 确保状态判断稳定且误触发较少 |
| 环境测试 | 改变室内光照、温湿度和通风状态 | 验证系统能够给出合理环境反馈 |
| 联动测试 | 连续测试状态机切换、灯光动作和提示输出 | 保证系统行为连贯，无明显抖动 |
| 展示测试 | 查看家长端摘要、提示和参数页面 | 确保页面清晰、信息完整且易于理解 |

10  产品价值与后续规划

10.1  产品价值

• 将智能照明、桌前感知、微环境监测与家长陪学整合为单一产品，形态明确且场景集中。

• 采用本地识别和摘要输出策略，兼顾功能实用性、隐私边界和实现成本。

• 以学习过程闭环为主线，适合课程设计展示，也具备后续产品化扩展空间。

10.2  后续规划

• 增加学习节奏管理能力，如番茄钟、20-20-20 和久坐提醒。

• 补充夜间收尾模式，在学习结束后自动切换为暖光或低亮状态。

• 扩展长期统计能力，形成周报与趋势图，提升家长端的持续观察价值。

11  结论

本方案围绕家庭学习场景，提出了一套以智能学习台灯为核心载体的物联网产品设计。该产品在桌面照明基础上融合了桌前状态感知、微环境监测和学习摘要输出功能，能够在保持产品形态自然的同时提供更完整的学习辅助能力。